Технические данные модификаций дождевальной машины ДМУ «Фрегат»

| Марка модификации машины | Кол-во самодвижущихся опор, шт | Длина машины, м | Расход воды и требуемый расход воды на входе в машину с последней тележкой без механического тормоза при нулевом уклоне, л/с/Мпа (кгл/см2) | Напор воды на входе в машину с последней тележкой без механического тормоза при максимально допустимом уклоне, л/с/Мпа (кгл/см2) | Средняя интенсивность дождя по длине машины, мм/мин | Максимальная площадь полива при работе на одной позиции при постоянно включённом концевом дождевальном аппарате, га | Радиус полива при отключённом концевом дождевальном аппарате, м | Расход воды через концевой дождевальный аппарат, л/с | Минимальная поливная норма за один оборот машины (при числе ходов гидроцилиндра последней тележки 5,5 ход/мин), м3/га | Минимальное время полного оборота машины при минимальной норме полива (при числе ходов гидроцилиндра последней тележки 5,5 ход/мин), час | Кол-во дождевальных аппаратов, шт | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машина без воды | В рабочем состоянии (с водой) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДМУ-А199-28 | 7 | 199,0 | 28/0,47(4,7) 20/0,47(4,7) | 0,57(5,7) | 0,22 0,17 | 15,8 | 211 209 | 5,7 4,1 | 137 98 | 21,4 | 22 | 6,5 | 10,1 |
| ДМУ-А299-32 | 8 | 228,7 | 32/0,48(4,8) 25/0,47(4,7) | 0,6(6,0) 0,59(5,9) | 0,22 0,18 | 20,2 | 241 238 | 5,9 4,6 | 142 111 | 24,9 | 25 | 7,4 | 11,5 |
| ДМУ-А253-38 | 9 | 253,4 | 38/0,50(5,0) 28/0,47(4,7) | 0,63(6,3) 0,6(6,0) | 0,24 0,19 | 24,4 | 267 265 | 6,4 4,7 | 156 114 | 27,8 | 28 | 8,2 | 12,7 |
| ДМУ-А283-45 | 10 | 283,0 | 45/0,51(5,1) 30/0,48(4,8) | 0,65(6,5) 0,62(6,2) | 0,25 0,18 | 29,8 | 297 295 | 6,9 4,6 | 170 113 | 31,3 | 31 | 9,2 | 14,3 |
| ДМУ-А308-55 | 11 | 307,8 | 55/0,54(5,4) 45/0,52(5,2) | 0,69(6,9) 0,67(6,7) | 0,27 0,23 | 34,8 | 322 321 | 7,9 6,4 | 195 159 | 34,2 | 34 | 10,0 | 15,5 |
| ДМУ-А308-30 | 11 | 307,8 | 30/0,48(4,8) | 0,63(6,3) | 0,16 | 34,8 | 317 | 4,3 | 106 | 34,2 | 34 | 10,0 | 15,5 |
| ДМУ-А337-65 | 12 | 337,4 | 65/0,59(5,9) 55/0,55(5,5) | 0,7(7,0) | 0,29 0,25 | 41,3 | 351 351 | 8,5 7,2 | 213 180 | 37,6 | 37 | 10,9 | 16,9 |
| ДМУ-А337-45 | 12 | 337,4 | 45/0,52(5,2) 35/0,50(5,0) | 0,69(6,9) 0,67(6,7) | 0,21 0,17 | 41,3 | 350 349 | 5,9 4,6 | 147 114 | 37,6 | 37 | 10,9 | 16,5 |
| ДМУ-А362-50 | 13 | 362,2 | 50/0,54(5,4) 40/0,51(5,1) | 0,7(7,0) 0,69(6,9) | 0,21 0,18 | 47,1 | 375 374 | 6,2 5,0 | 155 124 | 4,5 | 40 | 11,7 | 18,2 |
| ДМУ-А392-50 | 14 | 391,8 | 50/0,55(5,5) 40/0,52(5,2) | 0,7(7,0) | 0,20 0,17 | 54,6 | 404 402 | 5,8 4,6 | 145 116 | 44,0 | 43 | 12,6 | 19,6 |
| ДМУ-А417-55 | 15 | 416,5 | 55/0,57(5,7) 45/0,54(5,4) | 0,7(7,0) | 0,21 0,17 | 61,2 | 429 428 | 6,0 4,9 | 152 124 | 46,9 | 46 | 13,4 | 20,8 |
| ДМУ-Б379-75 | 13 | 379,2 | 75/0,57(5,7) 68/0,55(5,5) 60/0,53(5,3) | 0,7(7,0) | 0,29 0,27 0,24 | 51,3 | 392 390 390 | 8,6 7,8 6,9 | 222 202 178 | 42,3 | 41 | 12,2 | 20,2 |
| ДМУ-Б409-80 | 14 | 408,8 | 80/0,58(5,8) 72/0,56(5,6) 65/0,54(5,4) | 0,7(7,0) | 0,29 0,26 0,24 | 59,1 | 420 420 419 | 8,7 7,8 7,1 | 223 200 181 | 45,7 | 44 | 13,2 | 21,9 |
| ДМУ-Б434-90 | 15 | 433,6 | 90/0,62(6,2) 80/0,59(5,9) 70/0,56(5,6) | 0,7(7,0) | 0,31 0,28 0,24 | 66,1 | 447 445 444 | 9,2 8,2 7,2 | 238 212 185 | 48,7 | 47 | 14,0 | 23,3 |
| ДМУ-Б463-90 | 16 | 463,2 | 90/0,63(6,3) 80/0,59(5,9) 72/0,57(5,7) | 0,7(7,0) | 0,29 0,26 0,23 | 74,9 | 476 474 474 | 8,7 7,8 7,0 | 225 200 180 | 52,2 | 50 | 15,0 | 25,0 |
| ДМУ-Б463-60 | 16 | 463,2 | 60/0,54(5,4) 50/0,51(5,1) | 0,7(7,0) | 0,20 0,18 | 74,9 | 474 473 | 5,8 4,8 | 150 125 | 52,2 | 50 | 15,0 | 25,0 |